Университет ИТМО

Факультет ФПИ и КТ

P33131

Отчет

по лабраторной работе №5

«Сети-компьютера»

Студент:

Ляо Ихун

Гр.P33131

Предподаватель:

Тропченко Андрей Александрович

Цель работы

Цель работы – изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark.

В процессе выполнения домашнего задания выполняются наблюдения за передаваемым трафиком с компьютера пользователя в Интернет и в обратном направлении. Применение специализированной утилиты Wireshark позволяет наблюдать структуру передаваемых кадров, пакетов и сегментов данных различных сетевых протоколов. При выполнении УИР требуется анализировать последовательности команд и назначение служебных данных, используемых для организации обмена данными в следующих протоколах: ARP, DNS, FTP, HTTP, DHCP.

Этап 1

Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый

утилитой ping, запустив её следующим образом из командной строки:

“ping -l размер_пакета адрес_сайта_по_варианту”.

Например, “ping -l 2000 wireshark.org” (без кавычек). В качестве “размера_пакета” необходимо поочерёдно использовать

различные значения от 100 до 10000, самостоятельно выбрав шаг изменения. По результатам анализа собранной трассы, необходимо ответить на следующие вопросы и выполнить указанные задания.

- Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает?

Да. Флаг More Fragments как раз указывает на наличие фрагментации исходного пакета.

- Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

Флаг More Fragments

- Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

Количество фрагментов = ceil(Длина сообщения (байт) / 1500 байт (фрагмент)

4.Построить график, в котором на оси абсцисс находится размер пакета, а по оси ординат – количество фрагментов, на которое был разделён каждый

- Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

- Ping -i <новая TTL>

- Before:

- After:

- Что содержится в поле данных ping-пакета?

- ASCII английских букв и знаков

Этап 2

Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой tracert (или traceroute в Linux), запустив её следующим образом из командной строки:

“tracert -d адрес_сайта_по_варианту”

Например, tracert wireshark.org.

- Сколько байт содержится в заголовке IP?  Сколько байт содержится в поле данных?

- Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP-пакетах tracert? Для ответа на этот вопрос нужно проследить изменение TTL при передаче по маршруту, состоящему из более чем двух хопов.

- Утилита tracert отправляет первый пакет с TTL, равным 1, и увеличивает значение TTL на 1 для каждого последующего пакета, отправляемого до тех пор, пока пункт назначения не ответит или пока не будет достигнуто максимальное значение поля TTL. И через каждый маршрутитатор TTL уменьшается на 1.

- Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые утилитой tracert, от ICMP-пакетов, генерируемых утилитой ping

В поле данных содержат нули.

ping

tracert:

- Чем отличаются полученные пакеты «ICMP reply» от «ICMP error» и зачем нужны оба этих типа ответов?

Пакеты «ICMP reply» указывают на получение ответного сообщения.

Пакеты «ICMP error» указывают на то, что произошла ошибка.

Они используются чтобы различать причину истечения TTL.

- Что изменится в работе tracert, если убрать ключ “-d”? Какой

дополнительный трафик при этом будет генерироваться?

- Без -d будет перевод ip на называние компьтера.

Этап 3

посещении Интернет-сайта, заданного по варианту. В списке захваченных пакетов

необходимо проанализировать следующую пару HTTP-сообщений (запрос-ответ):

● GET-сообщение от клиента (браузера);

● ответ сервера.

Для этого в поле с детальной информацией о пакете нужно развернуть строку “HTTP”. Затем необходимо обновить страницу в браузере так, чтобы вместо «HTTP GET» был сгенерирован «HTTP CONDITIONAL GET» (так называемый «условный GET»). Условные запросы GET содержат поля If-Modified-Since, If-Match, If-Range и подобные, которые позволяют при повторном запросе не передавать редко изменяемые данные. В ответ на условный GET тело запрашиваемого ресурса передается только в том случае, если этот

ресурс изменялся после даты «If-Modified- Since». Если ресурс не изменялся, сервер вернет код статуса «304 Not Modified».

Этап 4

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола DNS, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

● настроить Wireshark-фильтр: “ip.addr == ваш_IP_адрес”;

● очистить кэш DNS с помощью команды ipconfig в командной

строке: ipconfig /flushdns

● очистить кэш браузера;

● зайти на Интернет-сайт, заданный по варианту

- Почему адрес, на который отправлен DNS-запрос, не совпадает с адресом посещаемого сайта?

Необходимого получить с DNS-сервера адрес сайта.

- Какие бывают типы DNS-запросов?

Прямой: преобразование домена в IP-адрес.

Обратный: преобразование IP-адреса в домен.

Рекурсивный: выполняется DNS-сервером, пока не будет найден домен или не будет получен ответ, что домен не существует. Рекурсия выполняется сервером.

Итеративный: то же самое, что рекурсивный, но также допускается выполнение поиска клиентом.

- В какой ситуации нужно выполнять независимые DNS-запросы для получения содержащихся на сайте изображений?

Если запрашиваемое изображение находится на другом сервере.

Этап 5

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола ARP, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

● очистить ARP-таблицу командой “netsh interface ip delete arpcache” (проверить очистилась ли таблица можно с помощью команды “arp -a”, выводящей таблицу на экран);

● очистить кэш браузера;

● зайти на Интернет-сайт, заданный по варианту

1. Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP-

протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они

идентифицируют?

74:4c:a1:bc:7d:e9 - адрес отправителя (ip =192.168.252.131 )

b2:cf:6d:d6:ce:c0 - адрес получаетеля (ip=192.168.252.24)

00:00:00:00:00:00 - boardcast

2. Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Что означают эти адреса? Какие

устройства они идентифицируют?

Такие же адресы. Они служая для различения отправителя и получателя.

3. Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника?

Чтобы получатель мог добавить информацию об отправителе в свою ARP-таблицу.

Этап 6

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола DNS, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

1. Настроить Wireshark-фильтр: “ip.addr == ваш_IP_адрес”.

2. Запустить в командной строке команду “nslookup

адрес_сайта_по_варианту”.

3. Дождаться отправки трёх DNS-запросов и трёх DNS-ответов (в

работе нужно использовать только последние из них, т.к. первые два

набора запросов/ответов специфичны для nslookup и не

генерируются другими сетевыми приложениями).

4. Повторить предыдущие два шага, используя команду:

“nslookup -type=NS имя_сайта_по_варианту”.

По результатам анализа собранной трассы, ответьте на следующие

1. Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4, указанных выше?

Типы dns записы разны.

Первый связан с IPv4-адресом хоста.

Вторый запрашивает имя домена севера.

2. Что содержится в поле «Answers» DNS-ответа?

A -IPv4-адрес

NS -список authoritative Name Server.

3. Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный(authoritative) отклик?

Этап 7

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола FTP, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

● настроить Wireshark-фильтр «ftp || ftp-data»;

● скачать в браузере небольшой файл с соответствующего варианту FTP-сервера в Интернете. В адресной строке путь к скачиваемому файлу должен начинаться с «ftp://». Адрес сайта нужно выбрать, руководствуясь правилами, указанными в п. 3.3 задания №3.

- Сколько байт данных содержится в пакете FTP-DATA?

- 1092

- Как выбирается порт транспортного уровня, который используется для передачи FTP-пакетов?

- 61586->21

3. Чем отличаются пакеты FTP от FTP-DATA?

FTP используется для выполнения команд (request/response), а FTP-DATA для работы с файлами

Этап 8

Необходимо отследить и проанализировать трафик протокола DHCP, сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

1. Убедиться, что для назначения IP-адреса на компьютере был

использован DHCP и что компьютеру был назначен IP-адрес.

2. Настроить Wireshark-фильтр «bootp» (во время защиты УИР следует объяснить, почему именно такой фильтр используется для анализа DHCP-трафика).

3. Сбросить текущий IP-адрес, выданный накануне перед этим DHCP-сервером, с помощью команды: “ipconfig /release“.

4. Запросить новый IP-адрес с помощью команды: “ipconfig /renew“.

5. Повторить п.3 и п.4. Нарисуйте временную диаграмму, иллюстрирующую последовательность обмена первыми четырьмя DHCP-пакетами Discover/Offer/Request/ACK. Укажите для каждого пакета номера портовисточника и назначения.

- Чем различаются пакеты «DHCP Discover» и «DHCP Request»?

- Discorver: Когда DHCP-клиент запрашивает адрес, он не знает местонахождение DHCP-сервера, поэтому DHCP-клиент отправляет сообщение в локальной сети.

Request: Клиент принимает предлагаемый адрес и сообщает северу об этом.

- Как и почему менялись MAC- и IP-адреса источника и назначения в переданных DHCP-пакетах.

Когда Discover отправляется, клиент не знает где север поэтому он просто отправляет на широковещательные адреса и не поставит MAC ардес получателя. Но он знает свой MAC-адрес поэтому в запросе есть Client MAC address. Поскольку пока у клиента нет ip и он именно хочет запрашивать его, ip клиента является 0.0.0.0.

А при отправке Offer или ACK, адреса источника

соответствуют адресам DHCP-сервера, адреса назначения широковещательные.

- Каков IP-адрес DHCP-сервера?

- 192.168.140.82

4. Что произойдёт, если очистить использованный фильтр “bootp”?

Будет показать все типы пакетов.

Этап 9

Необходимо отследить и проанализировать трафик Skype (или любой другой аналогичной по функциональности программы), сгенерированный в результате выполнения следующих действий:

● отправить текстовое сообщение и получить ответ;

● осуществить короткий сеанс аудио-общения;

● осуществить короткий сеанс видео-общения.

Для упрощения анализа передачи различных видов трафика Скайпом (тест, аудио, видео) можно независимо собрать трассы трафика для каждого из трёх перечисленных пунктов, останавливая и возобновляя захват трафика так, чтобы получить три отдельных файла.

1. Чем различаются пакета разных видов Skype-трафика (текст, аудио, видео)?

2. Какой Wireshark-фильтр следует использовать для независимой идентификации Skype-трафика разных видов (текст, аудио, видео)?

- Вывод